# 132HSI固件收音机说明

## 一、 硬件

- 适用硬件： IOTCU_V9.1B 蓝牙版本短波改装软板（仅支持 2025年8月1日之后发货的版本，其他版本及小板无法使用132HSI固件）。

- 购买渠道：

  - 闲鱼：http://x.iotcu.cn

  - 淘宝：http://t.iotcu.cn

- 教程与资源：

  - 主教程：https://k1.iotcu.cn/

  - 在线刷机/固件下载：https://k5.vicicode.com

  - 视频评测：抖音、哔哩哔哩、小红书搜索 iotcu。

## 二、 推荐固件说明

- 固件名称：LOSEHU132HSI_IOTCU收音机优化版.bin

- 硬件要求：必须搭配 IOTCU_V9.1B 短波板，且设备需具备 2M以上内存。

- 版本分化说明：

  - P (拼音版)：支持输入法编辑频道名称，不支持频谱仪，支持LED手电筒。

  - S (频谱版)：支持频谱仪，不支持输入法编辑频道名称，不支持LED手电筒。

## 三、 基础操作指南 (基于LOSEHU132HSI固件)

| 模式切换​ | 短按 0键：切换 FM / AM / 单边带 (SSB) |
| --- | --- |
| 波段切换​ | AM模式：短按 2/8键 单边带模式：短按 2/8键切换 HAM 波段 FM模式：无波段切换 |
| 频率输入​ | 短按 5键进入输入状态。 数字输入，*代表小数点，M代表确认。 输入后会自动带入波段配置并切换参数。 |
| 自动搜台​ | 短按 3/9键开始搜索。 短按上下键切换搜索方向 (Up/Down)。 注意：搜台过程中需短按 退出键​ 才能停止搜索。 |
| 步进调节​ | 短按 1/7键切换步进频率。 |
| 带宽调节​ | 短按 6键调节带宽。 |
| ATT调节​ | 短按 *键调节衰减 (含直通模式 OFF)。 |
| RSSI显示​ | 短按 4键取消/开启 RSSI 显示 (可消除规律噪声)。 |
| 双守听开关 ​ | 开启：收音机模式下 长按​ 退出键。 关闭：收音机模式下 短按​ 退出键。 |

### SSB (单边带) 专用操作

- 短按 F键：切换 USB / LSB。

- 短按上下侧键：调整 BFO。

## 四、 固件版本更新历史

### V1.9 (当前最新)

- 修复：修复了侧键切换 AB 信道卡死的问题。

- 版本分化：

  - P版：支持输入法、LED手电筒、不支持频谱仪。

  - S版：支持频谱仪、不支持输入法及LED手电筒。

### V1.8

- 新增：AM/FM 打开自动软件静音功能，减少无信号时的噪音。

- 优化：修复了一些 BUG。

- 版本分化：同上。

### V1.7

- 新增：打开了 LED 照明灯侧键配置。

- 优化：修复了一些 BUG。

- 版本分化：同上。

### V1.6

- 优化：搜台流程（搜不到自动停止）、开机及切换流程、音量赋值。

- 新增：FM 校园频率搜索。

- 版本分化：同上。

### V1.5

- 重构：RSSI 与 SNR 显示功能重制。

- 频段调整：

  - 移除：630M Ham、160M Ham、120M Bcast。

  - 新增：120M BPM、30M BPM、20M BPM。

  - 优化：HAM 频段入口调整至语音通联常用频点。

- 功能增强：FM 增加带宽及去加重 (De-Emphasis) 调节。

- 版本分化：同上。

### V1.4

- 重大变更：固件首次分化为 P (拼音版)​ 和 S (频谱版)。

### V1.3

- 优化：单边带模式 RSSI 显示效果。

### V1.2

- 新增：支持 Si4732 短波与 UV 双守听功能。

- 调整：Si4732 单边带带宽默认为 2.2KHz。

### V1.1

- 新增：Si4732 增加海事电台波段。

- 校准：Si4732 及 UV 波段的 RSSI 进一步校准，显示值更接近综测仪数据。

### V1.0 (初始版本)

- 基础功能：包含波段切换、频率输入、自动搜台、步进调节、模式切换(AM/FM/SSB)、ATT调节、带宽调节、RSSI显示开关等功能框架。

提示：

- 刷机前请确保设备电量充足，并严格按照在线刷机教程 (https://k5.vicicode.com) 操作。

- 对讲机UV功能说明：https://github.com/losehu/uv-k5-firmware-custom