# IOTCU_V1.2B蓝牙短波板改装安装教程

## ⚠ 重要安全与操作提示

本改装涉及精密焊接与主机拆解，需要专业工具（手电钻/热风枪/电烙铁/螺丝刀）和一定的动手能力，建议具备基本的电路焊接和拆机经验，操作不当可能导致设备永久损坏。

在开始安装前，请确保工作区域整洁、光线充足。操作涉及焊接与精密拆装，请务必小心谨慎。操作前请将收音机电池取出，确保完全断电。请在确认自身具备相应技能后，严格遵循本指南操作。

抖音、哔哩哔哩、小红书，搜索：iotcu，有最新实拍和测试视频。

教程/固件/刷机：https://k1.iotcu.cn/

改装套件，闲鱼：http://x.iotcu.cn

改装套件，淘宝：http://t.iotcu.cn

备用刷机地址：https://armel.github.io/uvtools2/

## 一、 准备工作

### 1. 刷入IOTCU定制固件

- 必须首先完成：在硬件改装前，请务必将F4HWN si4732短波汉化固件刷入手台，否则无法测试和使用。 刷机写频地址：https://k1.iotcu.cn/

- 务必详细阅读《F4HWN短波固件及更新说明》

- 首次使用F4HWN v5版本固件，需要同时按住PTT与侧键1开机进入隐藏菜单，恢复所有出厂设置并选择正确的手台型号（K1或K6），否则无法使用si4732收音机。

## 二、 拆解对讲机

- 取下旋钮：拔下顶部的音量旋钮。

- 打开后盖：拧下后盖所有螺丝，使用撬棒从机器尾部小心撬开机壳。

- 取出机芯：

  - 慢慢分离机芯与外壳。

  - ⚠关键操作：主板上的键盘排线非常脆弱。需小心拨开排线座的卡扣（向上翻开），再轻轻拔出排线。切勿生拉硬拽，避免损坏或弯折排线。

  - 完全取出机芯。

- 取下耳机盖：取下机芯上的塑料耳机盖，妥善保管以备最后装回。

## 三、 撬下屏幕与拆卸收音机芯片

- 撬下屏幕：

  - 使用一字螺丝刀，从屏幕左侧下方的卡口处小心撬开。

  - ⚠重点：操作全程注意力道，切勿扯断、损坏或弯折屏幕排线。

- 拆除原收音机芯片 (BK1080)：

  - 方法A（热风枪推荐）：用热风枪（约350°C）均匀加热芯片引脚，待焊锡熔化后，用镊子轻轻取下芯片。

（参考视频：https://www.bilibili.com/video/BV1qX4y177SS ）

  - 方法B（电烙铁）：用电烙铁在芯片两排引脚上堆锡，然后快速来回移动烙铁头，使所有引脚焊锡同时熔化，迅速移开芯片

（参考视频：https://www.bilibili.com/video/BV1ML411s7NH  ）

  - 🔥 警告：此步骤需耐心仔细，避免高温长时间接触损坏主板焊盘或周边元件。

## 四、 焊接改装板

- 焊接改装板：

  - 将改装板对准主板焊盘。

  - 共有 10个焊点​ 需要焊接牢固：

    - 替代原BK1080芯片的 8个焊点。

    - 一个 按键检测点，与下方圆形焊点焊接到一起。

    - 一个 静噪检测点，与上方电阻下端焊接到一起。

- 处理蓝牙天线：

  - 在改装板的蓝牙天线区域下方，用绝缘材料（如防撞棉胶带、电工胶带）垫高约0.5-1mm。

  - 目的：防止天线与下方电路板耦合过近，导致蓝牙信号严重衰减。

- 焊接音频跳线：

  - 按照图示，焊接好音频连接跳线。

  - ⚡ 重点检查：确保音量旋钮最右侧的焊点与上方的GND（地）焊点没有短路，否则会导致喇叭和蓝牙均完全无声。

## 五、 初步通电检测（装机前关键测试）

焊接完成后，务必先进行此步骤检测，确认功能正常后再继续装机。

- 目视检查：仔细检查所有焊点，确认无虚焊、无连锡、无短路。

- 通电开机：安装电池，把机壳排线装好（暂不装机壳），开机。

- 进入收音机模式：按 F + 0​ 键，进入收音机功能。

- FM频段信号测试（参考视频）：

  - 切换到 FM模式。

  - 调谐到一个本地有广播的频点（可按 5键​ 手动输入频率，*为小数点，M确认）。

  - 手持金属镊子，碰触原机UV天线座的金属芯。

  - ✅ 正常现象：应能听到喇叭发出明显的“刺啦”干扰声变化，证明FM信号通路正常。

- AM频段信号测试（参考视频）：

  - 短按 0键​ 切换到 AM模式。

  - 手持金属镊子，碰触改装板上的IPEX天线座（短波天线座）的金属芯。

  - ✅ 正常现象：应能听到喇叭发出“刺啦”干扰声，证明AM/短波信号通路正常。

注意：

- 如果提示si4732或蓝牙加载失败，请断电重启电台后重试（上电时会加载si4732模块，有一定概率出现加载失败）。

- 如果si4732收音机无声音、功能不正常，请先确认手台型号是否正确（同时按住PTT与侧键1开机进入隐藏菜单，选择正确的手台型号（K1或K6））。

🔴 检测结果判断：

- 全部正常：可进行下一步。

- 任一测试无声：立即停止！说明安装有问题。请拍摄清晰的焊接部位高清照片和测试过程视频，联系指导者排查。

## 六、 外壳加工与天线安装

- 钻孔：

  - 在机壳上侧，位于LED手电筒的后方，钻/开一个直径 6.5mm​ 的圆孔，用于安装SMA天线座。

  - 开孔中心位置可以用花垫大致定位。

- 试装与修整：

  - 将SMA天线座（含螺丝、弹片、花垫）从外壳上侧装入孔中，拧上底座螺母，尝试固定。

  - K1机型：大概率需要修剪SMA底座部分金属,使用11mm牙的SMA（如果喜欢SMA长点，可以不垫花垫，只放弹片、螺丝）。

  - K18机型：可能需要修剪花纹垫片，并使用两个弹片以确保高度（K1通常用一个弹片）,使用13mm牙的SMA。。

  - 试装合适后，再次将SMA座从外壳上取下。

- 穿馈线与固定：

  - 将SMA连接器的馈线从机芯顶部的大方孔穿入。

  - 从K头耳机插座下方将馈线穿出（可用镊子在耳机孔下方协助拉出）。

  - 将馈线绕到主板正面，扣接到改装板的IPEX天线座上。

  - 用胶带固定馈线，确保其不遮挡屏幕安装孔，走线平整、稳固。

## 七、 组装与最终检测

- 安装屏幕：

  - 扣上屏幕，确保四周卡扣扣紧。

  - 重复 “AM频段信号测试”，此次用镊子碰触SMA天线座的内芯，应能听到干扰声，确认馈线连接无误。

- 安装机芯：

  - 将机芯侧立，贴近外壳一侧。

  - 外壳装入SMA座，按顺序放好花垫（如果喜欢SMA长点，可以不垫花垫）、弹片（K18两片，K1一片），拧紧螺母。

- 连接排线与合盖：

  - 装回塑料耳机垫。

  - 将机芯上部先放入外壳。

  - 半合上外壳，用镊子将键盘排线准确插入主板座，并锁紧排线卡扣（此步极易疏忽，务必确认）。

  - 完全合拢机芯与外壳，拧紧所有螺丝。

- 最终功能验证：

  - 开机，重复 “FM频段信号测试”（镊子点原UV天线座芯）。

  - 重复 “AM频段信号测试”（镊子点外壳外侧已安装的SMA座芯）。

  - 若两次测试均有明显干扰声，则表明从内置天线到外接天线的信号通路全部正常，整机改装成功。

## 安装要点与注意事项总结

- 排线是生命线：处理屏幕和键盘排线时，“轻、柔、准”​ 是第一原则。

- 焊接是关键：保证焊点饱满、光亮、无短路。改装板蓝牙天线下方必须垫高。

- 分段测试保安全：严格遵守“焊接-检测-装机-再检测”流程，便于及时定位问题。

- 留证以便排查：如遇问题，清晰的局部照片和视频是远程诊断的唯一依据。

注意：

- 使用前务必详细阅读《F4HWN短波固件及更新说明》。

- 如果提示si4732或蓝牙加载失败，请断电重启电台后重试（上电时会加载si4732模块，有一定概率出现加载失败）。

- 如果si4732收音机无声音、功能不正常，请先确认手台型号是否正确（同时按住PTT与侧键1开机进入隐藏菜单，选择正确的手台型号（K1或K6））。

- 使用UV段发射时，建议摘掉短波接收天线或折叠避开UV天线。因为平行竖立在UV天线旁边的短波接收天线会影响UV天线驻波，严重时功率反射可能烧毁机器内部元器件。

恭喜您完成改装！​ 请结合本机原有的《短波固件及更新说明》及《蓝牙功能使用说明书》，尽情享受增强后的收听乐趣。

拉杆天线地址：

https://item.taobao.com/item.htm?id=777476655515&skuId=6092880251520

https://item.taobao.com/item.htm?id=692827745511&skuId=5094112355896

SMA地址：

K1用11牙：https://item.taobao.com/item.htm?id=960614027698&skuId=6060839586418

K18用13牙：https://item.taobao.com/item.htm?id=960614027698&skuId=6060839586422

SMA配件：https://item.taobao.com/item.htm?id=839948542647

K头写频线：

https://detail.tmall.com/item.htm?id=7299197157

番外篇：

- 音质提升：

在图片位置，电阻上方并联焊接1nF(102 0603)电容，能有效提升音质。

- 机内干扰问题：

如果在短波波段出现了规律的哒哒哒的声音，可能是出现了机内干扰。这些干扰一部分来自内部通讯干扰，一部分来自屏幕自身的干扰（就算没有刷新屏幕也会产生），目前有两个解决方案：

- 短按4:关闭常规通讯及屏幕刷新。长按#:进入省电模式，关闭屏幕仅保留小板功能。

- 如下图所示，小板LNA部分正上方覆盖屏蔽层（铜箔或其他金属）并保证接GND。