# 蓝牙功能使用说明书

## 一、 功能概述

改装板内置蓝牙模块，可将对讲机接收到的音频（包括语音与收音机内容）无线传输至您的蓝牙耳机或音箱，实现私密收听或外放。

## 二、 连接与配对设备

### 1. 自动回连

- 开机后，蓝牙会自动尝试连接上一次成功配对并连接的设备。

### 2. 连接新设备

当您需要更换连接的蓝牙耳机/音箱时，请按以下步骤操作：

- 准备新设备：确保您的新蓝牙耳机或音箱已开启电源，并处于“可被发现”或“等待连接”状态（通常伴有蓝红闪烁灯或提示音）。

- 触发对讲机搜索：在开机约3秒后，快速按三下PTT键（发射键）。

- 完成连接：执行上述操作后，对讲机会：

  - 断开当前连接。

  - 开始搜索周边设备。

  - 自动连接第一个搜索到的可用设备。

  - 提示：每次三击PTT都会重复此过程。若在已连接状态下蓝牙断开，设备也会自动重新搜索并连接第一个设备。

## 三、 功耗管理（自动关机）

- 为节约电量，蓝牙模块具有智能省电机制：

  - 开机后，或在蓝牙连接断开后，若90秒内未能成功连接到任何设备，蓝牙芯片将自动断电关闭。

  - 如需再次使用蓝牙，需要对讲机重新上电。

## 四、 音量控制

本机蓝牙音频的音量控制方式独特，请注意：

### 1. 对讲机音量旋钮

- 仅控制本机扬声器音量，不控制蓝牙输出音量。

- 应用技巧：您可以将对讲机音量调至最小（使本机喇叭静音），仅通过蓝牙设备收听，实现完全私密。

### 2. 蓝牙音量调节

- 减小音量：单击一下PTT键。

- 增大音量：快速双击PTT键。

### 3. 蓝牙设备端控制

- 您可以在蓝牙耳机或音箱上调节其自身音量，但此调节不会同步或影响到对讲机端的蓝牙发射音量设置。

- 暂停/静音控制：

  - 在蓝牙设备端按下 “暂停”键，将暂停音频转发并保持蓝牙静音。

  - 再次按下设备端的 “暂停”键，即可恢复转发和音频声音。

## 五、 音频转发逻辑

- 转发内容：对讲机在非静噪状态下接收到的所有音频（包括对讲语音与收音机节目），都会通过蓝牙实时转发到已连接的设备。

- 静噪规则：当对讲机处于静噪状态（喇叭无声）时，蓝牙输出亦为静音。

- 简单来说：您能从对讲机喇叭里听到什么，蓝牙设备就会播放什么。

## 六、 硬件说明

- 关于蓝牙芯片引脚：芯片板上的上侧和右侧各有一组引脚是电气相连的，此为正常设计，并非短路或故障，请用户知悉。

## 七、 快速操作总结

| 操作 | 功能 |
| --- | --- |
| 开机​ | 自动尝试回连上次设备 |
| 三击PTT​ | 断开旧设备，搜索并连接新设备 |
| 单击PTT​ | 蓝牙音量 -​ |
| 双击PTT​ | 蓝牙音量 +​ |
| 设备端按暂停键​ | 暂停/恢复蓝牙转发与声音 |
| 无连接90秒​ | 蓝牙自动关机省电 |

祝您使用愉快！